Practical Multi-Objective Optimal Design of 3D Reinforced Concrete Moment Frames Using NSGA-II: Considering Reinforcement Detailing and Column Rotation Angles Based on a Section Database

Jaemin So1, Seungjae Lee1, Koichi Kusunoki2, Donwoo Lee1*

1 School of Industrial Design & Architectural Engineering, Korea University of Technology & Education, 1600 Chungjeol-ro, Byeongcheon-myeon, Cheonan 31253, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

2 Earthquake Research Institute, The University of Tokyo, 1-1-1 Yayoi, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0032, Japan

Corresponding author: Donwoo Lee (lov1004ely@koreatech.ac.kr)

Abstract

Keywords: Reinforced Concrete, NSGA-Ⅱ, Automatic Design, Hybrid Optimization, Practical Design, Shape Optimization

Introduction

철근콘크리트(Reinforced Concrete, 이하 RC) 모멘트 골조는 우수한 구조적 강성과 경제적 효율성으로 인해 현대 건축물의 핵심적인 구조 시스템으로 널리 활용되고 있다. 그러나 도시화에 따른 건축물의 고층화 및 비정형화 추세는 구조 설계 단계에서 공사비 절감과 구조적 안전성 확보라는 상충하는 목적(Conflicting objectives) 사이의 최적 균형점을 찾는 과정을 더욱 복잡하게 만들고 있다 (Ehrgott, 2012; Esfandiary et al., 2016; Marler & Arora, 2004). 전통적인 설계 방식은 엔지니어의 경험적 판단에 의존하여 안전 측 설계를 수행한 후 반복적인 수정을 거치는 과정을 따르지만, 이는 수많은 설계 변수가 존재하는 3차원 공간에서 전역 최적해(Global optimum)를 보장하기에는 명확한 한계가 존재한다.

최근 유전 알고리즘(Genetic Algorithms) 및 파티클 스웜 최적화(PSO)와 같은 메타heuristic 최적화 기법이 구조 공학 분야에 도입되면서 이러한 한계를 극복하려는 노력이 지속되고 있다 (Aga & Adam, 2015; Akin & Saka, 2015; Aslay et al., 2024; Chutani & Singh, 2018; Kaveh & Sabzi, 2011; Govindaraj & Ramasamy, 2005; Babaei & Mollayi, 2016; Chaudhuri et al., 2021; Dehnavipour et al., 2019). 특히 NSGA-II(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II)는 다중목적 최적화 문제에서 파레토 최적해(Pareto Front)를 효율적으로 도출할 수 있는 강력한 알고리즘으로 평가받고 있다 (Deb et al., 2002; Nebro et al., 2022; Zitzler & Thiele, 2002; Coello, 2006). 그럼에도 불구하고 기존의 RC 구조 최적화 연구들은 실제 실무 적용 측면에서 몇 가지 유의미한 한계점을 지니고 있다.

기존 연구의 상당수는 2차원(2D) 프레임 모델에 국한되어 설계 변수를 최적화하는 데 그치고 있다. 실제 건축물은 3차원 공간에서 거동하며, 횡력에 의한 비틀림 및 기둥의 방향성에 따른 강성 변화가 전체 구조 시스템의 효율성에 결정적인 영향을 미친다. 또한, 설계 변수로서의 단면을 정방형으로 단순화하거나 기둥의 강축 방향을 임의로 고정함으로써, 직사각형 단면의 장단축 비율 조절 및 기둥 회전을 통한 구조적 최적화 기회를 원천적으로 차단하는 경우가 많았다 (Esfandiari et al., 2018; Kaveh & Ardebili, 2023a, 2023b; Mergos, 2021, 2022; Bekdaş & Nigdeli, 2014; Djedoui et al., 2025; Faghirnejad, 2023; Gharehbaghi, 2012; Heydari et al., 2025; Juliani & Gomes, 2021; Kaveh & Ardebili, 2021). 마지막으로, 공사비 산정 모델이 지나치게 단순화되어 실무 설계 기준에서 요구하는 보조 대근, 표피 철근, 내진 상세 갈고리 등을 반영하지 못함으로써 최적화 결과와 실제 시공 물량 사이의 상당한 괴리를 발생시켜 왔다 (Boscardin et al., 2019; Kaveh et al., 2020a; Bai et al., 2020).

본 연구에서는 이러한 연구 공백을 메우기 위해 실무 구조 설계에 즉각적으로 적용 가능한 '3차원 RC 프레임 전용 실무형 다중목적 최적화 프레임워크'를 제안한다. 본 연구의 차별화된 독창성은 직사각형 단면 조합과 양방향 및 일방향 배근 패턴, 그리고 표피 철근 및 보조 대근 자동 배치 로직을 포함한 정밀 데이터베이스를 설계 변수로 활용하였다는 점에 있다. 또한, 층별 용도 차이에 따른 활하중 변화와 체커보드 패턴의 불균형 하중 재하 등 실무적인 설계 조건을 반영할 때 발생하는 방향별 강성 요구 조건의 차이를 효율적으로 해결하기 위해, 기둥의 강축 방향을 결정하는 이진 회전 변수를 도입하였다. 이를 통해 알고리즘이 각 층의 국부적인 하중 상태에 따라 최적의 부재 방향성을 능동적으로 탐색하도록 유도하였으며, ACI 318-19 내진 상세를 엄격히 준수한 정밀 물량 산출 엔진을 구축하여 경제성 평가의 신뢰도를 확보하였다 (Kaveh et al., 2020b; Mergos, 2024; Oluwole Akadiri & Olaniran Fadiya, 2013; Paya-Zaforteza et al., 2009; Werner & Burns, 2012).

Problem Formulation

본 연구의 최적화 목표는 정규화된 총 공사비와 탄소 배출량의 통합 지표(f1) 및 구조적 횡적 유연성을 나타내는 최대 층간변위비(f2)를 동시에 최소화하는 것이다.

  - Design Variables and Chromosome Structure

본 연구에서는 연속 변수 대신 실무적으로 제작 가능한 이산적 단면들의 집합인 데이터베이스 인덱스를 설계 변수로 채택한다. 특히, 방대한 3차원 프레임의 탐색 공간을 효율적으로 제어하고 시공성을 확보하기 위해, 부재의 층별 위치와 평면상의 기하학적 배치를 통합적으로 고려한 그룹화 전략을 도입한다. 전체 설계 변수 벡터 X는 다음과 같이 정의된다.

X={Cid}n,{Rdir}n,{Bid}mT		(1)

여기서 Cid는 기둥 단면 데이터베이스의 인덱스, Rdir은 기둥의 회전 여부를 결정하는 이진 변수(0: 0°, 1: 90°), Bid는 보 단면 데이터베이스의 인덱스를 의미한다. Figure 1에 도식화된 바와 같이, 각 부재 그룹은 건물의 높이(층)와 수평면상의 하중 분담 특성에 따라 다음과 같이 계층적으로 분류된다.

- 기둥 그룹(Column Groups): 각 층의 기둥을 평면상의 위치에 따라 코너 기둥(Corner), 외곽 기둥(Edge), 내부 기둥(Interior)의 세 가지 유형으로 분류한다. 이는 2축 휨과 축력의 비중이 위치에 따라 상이한 물리적 하중 상태를 최적화 과정에 정밀하게 반영하기 위함이다.

- 보 그룹(Beam Groups): 평면 외곽에 위치하여 슬래브 하중을 일방향으로 지지하는 외곽 보(Exterior)와 내부에서 양방향 하중을 지지하는 내부 보(Interior)로 이원화하여 관리한다.

이러한 전략을 통해 각 층의 국부적인 하중 불균형에 능동적으로 대응하면서도, 전체 설계 변수의 수를 최적화에 적합한 수준으로 유지하여 알고리즘의 탐색 효율을 극대화한다. Figure 1는 이러한 물리적 그룹핑이 유전 알고리즘의 염색체 구조로 어떻게 매핑되는지를 보여준다. 각 그룹별로 할당되는 단면 데이터베이스의 상세한 구성 범위와 생성 로직은 4.1절에서 상세히 기술한다.

Figure 1. Mapping mechanism from 3D frame member grouping to the genetic chromosome structure.

  - Objective Functions

첫 번째 목적 함수(f1)는 경제성과 환경성을 통합적으로 평가하기 위한 지표이다. 본 연구에서는 총 공사비(Cost)와 탄소 배출량(CO2)이 모두 사용 재료량에 직접적으로 비례하는 높은 상관관계를 가진다는 점에 착안하여, 두 지표를 별도의 가중치 없이 통합하여 최소화한다. 다만, 데이터베이스에 정의된 각 단면의 고유 공사비(KRW)와 탄소 배출량(kg)은 수치적 단위와 변동 스케일이 상이하므로, 이를 동일한 비중으로 통합하기 위해 각각의 지표를 설계 공간 내의 최솟값과 최대값으로 정규화하여 합산한다. 첫 번째 목적 함수 f1은 다음과 같이 정의된다.

minf1X=CostX-CminCmax-Cmin+CO2X-EminEmax-Emin		(2)

여기서 Cmin, Cmax, Emin, Emax는 각각 전체 설계 공간 내에서의 공사비와 이산화탄소 배출량의 최소 및 최대 범위를 의미한다. 전체 부재 수 N에 대한 총 공사비 CostX와 총 탄소 배출량 CO2X는 다음과 같이 개별 부재 물량의 합산으로 산출된다.

CostX=k=1NCconcVc,k+CsteelWs,k+CformAf,k		(3)

CO2X=k=1NEconcVc,k+EsteelWs,k×103		(4)

이 식에서 Vc,k는 k번째 부재의 콘크리트 순 부피(m3), Ws,k는 철근 중량(ton), Af,k는 거푸집 설치 면적(m2)을 의미한다. C와 E는 각각 해당 재료의 단위 비용 및 탄소 배출 계수이며, 산출에 사용된 상세 파라미터는 Table 1에 정리하였다.

Table 1. Material properties, unit costs, and CO2 emission factors.

| Material | Unit cost (C) | CO2 factor (E) | Unit (C/E) |
| --- | --- | --- | --- |
| Concrete | 80,000 | 0.15 | KRW/m3 / kgCO2e/kg |
| Steel Reinforcement | 1,000,000 | 1.99 | KRW/ton / kgCO2e/kg |
| Formwork | 25,000 | 10.0 | KRW/m2 / kgCO2e/m2 |

두 번째 목적 함수(f2)는 구조적 서비스 가능성을 평가하기 위한 지표로, 횡력에 대한 구조물의 저항 성능을 극대화하기 위해 전체 층에서 발생하는 최대 층간변위비(Maximum Story Drift Ratio)를 최소화한다.

minf2X=maxΔi,j,kHk		(5)

여기서 Δi,j,k는 k층의 j노드에서 발생하는 i방향의 층간변위를 나타내며, Hk는 해당 층의 층고를 의미한다. 예제 구조물에 적용된 구체적인 하중 조건 및 모델링 파라미터는 4.2절의 Table 5에 기술하였다.

  - Constraints

설계안의 실무적 타당성을 확보하기 위해 강도, 사용성, 그리고 계층 구조 제약 조건을 엄격히 적용한다. 본 연구에서는 기존 연구에서 간과되기 쉬운 강한 기둥-약한 보(SCWB) 설계 원칙과 풍하중에 의한 최상층 변위 제약을 포함하여 실무적 완성도를 높였다. 고려한 주요 제약 조건의 상세 기준과 이를 최적화 알고리즘에 적용하기 위한 수학적 수식(giX≤0)은 Table 2에 정리하였다. 모든 제약 조건은 해당 수식의 값이 0 이하일 때 만족되는 것으로 간주하며, 이를 위반할 경우 알고리즘의 제약 조건 위반량(∑Violation)으로 계산되어 개체 선택에 반영된다.

Table 2. Summary of structural design constraints expressed as giX≤0.

| Category | Constraint | Mathematical Expression (gi) | Criteria | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strength | Member DCR | g1X=DCR-1.0≤0 | Max. DCR 1.0 | ACI 318-19 |
| Serviceability | Story Drift Ratio | g2X=Δ/H-0.020≤0 | Mac 2.0% | ASCE 7-16 |
| Serviceability | Beam Deflection | g3X=δLT+δL,imm-L/240≤0 | Long-term + LL | ACI 318-19 |
| Serviceability | Wind Displacement | g4X=Δwind/H/400-1.0≤0 | Mac H/400 | ASCE 7-16 |
| Hierarchy | SCWB Ratio | g5X=1.2MnbMnc-1.0≤0 | Strong Column | ACI 318-19 |

개별 제약 조건 위반량은 viX=max0,giX로 계산되며, 알고리즘에서 개체의 유효성을 평가하기 위한 총 제약 조건 위반량(ΦX)은 각 제약 조건의 스케일을 정규화하여 다음과 같이 산출된다.

ΦX=i=1mviXSi		(6)

여기서 m은 전체 제약 조건의 수이며, Si는 각 제약 조건별 위반량의 정규화 계수(Scaling factor)이다. 모든 제약 조건을 만족하는 개체의 경우 ΦX=0이 된다.

Optimization Methodology

  - NSGA-II Algorithm and Constraint Handling

본 연구에서 활용한 NSGA-II는 빠른 비지배 정렬과 혼잡도 거리 계산을 통해 파레토 최적해의 수렴성과 다양성을 동시에 확보하는 기법이다. 특히 방대한 이산적 검색 공간(Discrete search space)과 수치 해석을 통해서만 확인 가능한 제약 조건이 복합적으로 존재하는 문제에서 유효한 설계안을 우선적으로 탐색하기 위해 제약 조건 우선 지배(Constrained Dominance) 원칙을 적용하였다. 이 원칙에 따라 두 개체 X1과 X2 사이의 지배 관계는 개체의 유효성 여부와 총 제약 조건 위반량(ΦX)을 기준으로 다음과 같이 결정된다:

- X1은 유효하고(ΦX1=0) X2는 유효하지 않은 경우(ΦX2>0), X1이 지배한다.

- 둘 다 유효하지 않은 경우, 위반량이 더 작은 개체(ΦX1<ΦX2)가 지배한다.

- 둘 다 유효한 경우, 일반적인 파레토 지배 원칙(목적 함수 값 비교)을 따른다.

이러한 메커니즘은 알고리즘이 초기 탐색 단계에서 유효한 설계 영역으로 빠르게 수렴하도록 유도하며, 대규모 다중목적 최적화 문제에서의 효율성이 입증된 바 있다 (Zavala et al., 2016). 전체적인 최적화 프로세스는 Figure 2의 플로우차트에 도식화하였다.

Figure 2. Flowchart of the proposed 3D RC frame optimization framework.

  - Parametric Study of Algorithm Parameters

본 연구에서는 NSGA-II 알고리즘의 탐색 효율성과 수렴 성능을 극대화하기 위해, 하이퍼볼륨(Hypervolume, 이하 HV) 지표를 기준으로 5단계 순차적 매개변수 연구(Sequential Parametric Study)를 수행하였다. 각 단계에서는 이전 단계에서 도출된 최적 파라미터를 고정한 상태에서 다음 변수를 최적화하는 방식을 채택하여 변수 간의 상호작용을 고려하였다.

Crossover strategy. 교배 전략에 따른 수렴 성능을 비교하기 위해 One-Point, Two-Point, Uniform Crossover를 실험하였다. 실험 결과, Uniform Crossover가 초기 탐색 단계부터 가장 가파른 HV 향상을 보였으며, 최종 HV 값 역시 약 5.55로 타 전략(One-Point: 5.26, Two-Point: 5.27) 대비 우수한 성능을 입증하였다 (Figure 3a). 이는 3차원 프레임의 복잡한 염색체 구조에서 유전자의 위치와 상관없이 우수한 형질을 조합하는 데 Uniform 방식이 유리함을 시사한다.

Tournament size. 부모 개체 선택의 압력을 조절하는 토너먼트 크기를 2부터 11까지 변화시키며 실험하였다. 실험 결과, 크기가 3일 때 탐색의 다양성과 수렴 속도 사이의 최적의 균형을 보였으며, 지나치게 큰 토너먼트 크기는 조기 수렴(Premature convergence)을 유발하여 최종 해의 다양성을 해치는 것으로 나타났다 (Figure 3b).

Crossover and mutation probabilities. 교배 확률(Pc)은 0.5에서 1.0까지, 변이 확률(Pm)은 0.5에서 1.0까지 변화시키며 최적 조합을 탐색하였다. 실험 결과, 높은 교차 확률(Pc=0.9)과 상대적으로 높은 변이 확률(Pm=0.7) 조합에서 가장 넓은 파레토 프런트와 높은 HV 지표를 확보하였다. 특히 높은 변이 확률은 이산적 단면 인덱스의 국부 최적점(Local optima)을 탈출하는 데 결정적인 역할을 수행하였다 (Figure 3c, 3d).

Population size. 알고리즘의 전역 탐색 성능을 결정하는 개체군 크기를 100에서 1000까지 변화시키며 실험하였다. 개체군 크기가 증가함에 따라 HV 지표는 전반적으로 상승하였으나, 500개체 이상에서는 향상 폭이 둔화되는 양상을 보였다. 최종적으로 연산 비용 대비 효율이 가장 우수한 개체군 크기 500(HV ≈ 5.817)을 최적 값으로 채택하였다 (Figure 3e).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 3. Sequential parameter optimization results: (a) Crossover Strategy, (b) Tournament Size, (c) Crossover Probability, (d) Mutation Probability, and (e) Population Size.

Practical Section Database and Numerical Analysis Framework

  - Project-Specific Structural Section Database Construction

본 연구에서 제안하는 최적화 프레임워크의 시작점은 해당 구조물의 고유한 특성과 건축적 제약을 반영한 '프로젝트 맞춤형 단면 데이터베이스(Project-specific Database)'를 구축하는 것이다. 본 프레임워크는 설계 초기 단계에서 구조물의 규모, 용도, 그리고 층고 확보를 위한 보의 최대 춤 제한 등을 반영하여 유효한 탐색 공간(Search Space)을 사전에 정의한다.

Integrated section generation engine. 데이터베이스는 Figure 4에 도식화된 정밀 배근 알고리즘을 통해 구축된다. 먼저 설계자가 정의한 범위(b,h,fck,fy) 내에서 무작위 조합을 통해 수만 개의 초기 단면 후보군(Initial Pool)을 생성한다. 이후 부재별로 특화된 상세 설계 로직이 적용된다.

- Column detailing (Steps C1-C3): 4개의 코너 철근을 우선 배치한 뒤, 목표 철근비에 맞춰 전·후면 및 좌·우측 면에 쌍으로 사이드 철근을 분배한다. 이때 철근 간의 순간격이 150 mm를 초과할 경우 ACI 318-19 규정에 따라 보조 대근(Crossties)을 자동으로 추가 배치한다.

- Beam detailing (Steps B1-B3): 모멘트 요구량에 따라 인장 및 압축 철근의 층(Layer) 수를 결정하고, 이에 따른 유효 깊이(dactual)를 정밀하게 재산정한다. 전단 철근(Stirrup)은 주철근 크기와 부재 폭을 고려하여 최적 간격으로 배치된다.

Internal performance filtering. 생성 엔진의 마지막 단계에서는 지능형 설계 공간 감축(Smart search space reduction) 로직이 수행된다. 방대하게 생성된 초기 후보군을 동일한 기하 규격(b,h,fck,fy)별로 그룹화한 뒤, 공사비 대비 구조 성능(기둥: P-M 상관도 체적, 보: 휨 내력 Mn)이 열등한 '지배되는(Dominated)' 단면들을 필터링하여 제거한다. 이러한 Pareto 기반 선별 과정을 통해 최종적으로 기둥 800종, 보 500종의 정예 카탈로그를 구축하였다. 이는 알고리즘이 불필요하게 비경제적인 단면을 탐색하는 비용을 차단함으로써 수렴 속도를 비약적으로 향상시키는 결정적인 장치가 된다.

Table 3. Discrete section ranges for the 4-story benchmark project database.

| Element Type | Dimension Item | Range (mm) | Step (mm) | Reinforcement Ratio (ρ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bema | Width (b) | 300 ~ 500 | 100 | 0.5% ~ 2.0% |
|  | Height (h) | 500 ~ 800 | 50 |  |
| Column | Width (B) | 600 ~ 1000 | 50 | 1.0% ~ 4.0% |
|  | Height (H) | 600 ~ 1500 | 50 |  |

Figure 4. Detailed flowchart of the structural section detailing logic and Pareto-based reduction process.

  - Automated Structural Analysis using OpenSees

전체 최적화 프레임워크는 Python 기반의 DEAP 라이브러리와 범용 구조 해석 엔진인 OpenSees를 연동하여 구현되었다 (Mazzoni et al., 2006). 알고리즘에 의해 생성된 개별 설계 변수 조합은 수치 해석 모델로 자동 변환되며, OpenSees를 통해 각 설계안의 구조적 성능이 평가된다.

본 연구에서는 실제적인 3차원 거동을 모사하기 위해 P-Delta 효과와 강체 횡경막 가정을 포함한 정밀 해석 모델을 구축하였으며, ACI 318-19 및 ASCE 7-16 규정에 따른 하중 조합 및 사용성 검토를 수행하였다. 특히, 건물의 용도 및 층별 특성을 정밀하게 반영하기 위해 하부 로비 및 근린생활시설(1-2층)에는 5.0 kN/m2, 중층부 사무 공간(3-5층)에는 3.0 kN/m2, 그리고 상층부 주거 및 기타 공간(6층 이상)에는 2.0 kN/m2의 차등 활하중을 정량적으로 적용하였다. 이러한 층별 하중의 차이와 Figure 6에 도식화된 체커보드 패턴의 하중 재하 시나리오는 각 층의 부재 그룹이 처한 국부적인 응력 상태를 상이하게 만들며, 이는 설계의 실무적 신뢰성을 확보하는 핵심 요소가 된다. Figure 5는 본 연구에서 예제로 활용된 4, 6, 8층 벤치마크 구조물의 3차원 형상을 보여준다.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Figure 5. 3D isometric views of the benchmark structures: (a) 4-story, (b) 6-story, and (c) 8-story frames.

| (a) | (b) | (c) |
| --- | --- | --- |

Figure 6. Representative checkerboard load pattern plans for the benchmark structures: (a) 4-story, (b) 6-story, and (c) 8-story cases.

Figure 6에 제시된 체커보드 하중 재하 방식은 실무 설계에서 건물의 용도 및 공간별 기능 차이에 따른 하중 불균형을 모사하는 데 필수적이다. 실제 건축물은 로비, 사무 공간, 기계실 등 층별 또는 구역별로 서로 다른 활하중 기준이 적용되며, 이러한 하중의 위치별 불균형은 구조물 전체에 비대칭적인 응력 분포와 특정 방향으로의 편심을 유발한다.

본 연구에서는 이러한 실무적인 하중 상태에 효과적으로 대응하기 위해, 기하학적 효율이 높은 직사각형 단면 조합과 기둥의 강축 방향을 결정하는 이진 회전 변수(Rdir)를 최적화 엔진의 핵심 요소로 도입하였다. 알고리즘은 각 부재 그룹이 처한 국부적인 하중 편심과 방향별 강성 요구 조건에 맞춰 기둥의 강축을 능동적으로 배치함으로써, 한정된 재료량 내에서 구조적 저항 성능을 극대화한다. 이는 기둥의 단면을 정방형으로 제한하거나 방향을 일률적으로 고정하는 기존의 관행적 설계 방식과 차별화되는 지점이며, 3차원 공간에서 각 층의 하중 특성에 최적화된 맞춤형 강성 분포를 형성하도록 유도하는 결정적인 장치가 된다. 해석 모델 구축을 위한 상세한 파라미터, 하중 산정 근거 및 구조 해석 가정은 논문 말미의 Appendix A에 상세히 기술하였다.

Results and Discussion

  - Pareto-Optimal Solution Behavior and Analysis by Floor Level

  - Effect of Column Rotation Variables and Practical Detailing

Conclusions

References

Aga, A. A., & Adam, F. M. (2015). Design optimization of reinforced concrete frames. Open Journal of Civil Engineering, 05(01), 74–83.

Akin, A., & Saka, M. P. (2015). Harmony search algorithm based optimum detailed design of reinforced concrete plane frames subject to ACI 318-05 provisions. Computers & Structures, 147, 79-95.

American Society for Civil Engineering (ASCE). (2016). Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, ASCE/SEI 7-16.

Aslay, S. E., Dede, T., & Kaveh, A. (2024). Integrated design optimization process for building projects. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 68(4), 1175-1183.

Babaei, M., & Mollayi, M. (2016). Multi-objective optimization of reinforced concrete frames using NSGA-II algorithm. Engineering Structures and Technologies, 8(4), 157-164.

BAI, J. L., CHEN, H. M., SUN, B. H., & JIN, S. S. (2020). Seismic uniform damage-targeted design of RC frame structures. Engineering Mechanics, 37(8), 179-188.

Bekdaş, L., & Nigdeli, S. M. (2014, July). Optimization of RC frame structures subjected to static loading. In 11th World Congress on Computational Mechanics (pp. 20-25).

Boscardin, J. T., Yepes, V., & Kripka, M. (2019). Optimization of reinforced concrete building frames with automated grouping of columns. Automation in Construction, 104, 331-340.

Chaudhuri, P., Barman, S., Maity, D., & Maiti, D. K. (2021). Cost effective design of RC building frame employing unified particle swarm optimization.

Chopra, A. K. (2017). Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering. Pearson.

Chutani, S., & Singh, J. (2018). Use of modified hybrid PSOGSA for optimum design of RC frame. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 41(4), 342-352.

Coello, C. C. (2006). Evolutionary multi-objective optimization: a historical view of the field. IEEE computational intelligence magazine, 1(1), 28-36.

Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. A. M. T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE transactions on evolutionary computation, 6(2), 182-197.

Dehnavipour, H., Mehrabani, M., Fakhriyat, A., & Jakubczyk-Gałczyńska, A. (2019). Optimization-based design of 3D reinforced concrete structures. Journal of soft computing in civil engineering, 3(3), 95-106.

Djedoui, N., Djafar-Henni, N., Bekdaş, L., & Nigdeli, S. M. (2025). Multi-objective optimization of RC structures. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 1-22.

Ehrgott, M. (2012). Vilfredo Pareto and multi-objective optimization. Doc. math, 8, 447-453.

Esfandiari, M. J., Urgessa, G. S., Sheikholarefin, S., & Manshadi, S. D. (2018). Optimum design of 3D reinforced concrete frames using DMPSO algorithm. Advances in Engineering Software, 115, 149-160.

Esfandiary, M. J., Sheikholarefin, S., & Bondarabadi, H. R. (2016). A combination of particle swarm optimization and multi-criterion decision-making for optimum design of reinforced concrete frames. International journal of optimization in civil engineering, 6(2), 245-268.

Faghirnejad, S. (2023). Performance-Based Optimization of 2D Reinforced Concrete Moment Frames through Pushover Analysis and ABC Optimization Algorithm. arXiv preprint arXiv:2312.09450.

Gharehbaghi, S. (2012). Design optimization of RC frames under earthquake loads. Iran University of Science & Technology.

Govindaraj, V., & Ramasamy, J. V. (2005). Optimum detailed design of reinforced concrete continuous beams using genetic algorithms. Computers & structures, 84(1-2), 34-48.

Heydari, F., Andalib, M., Epackachi, S., & Rafiee-Dehkharghani, R. (2025). Optimized design of RC moment frames with machine learning methods. Journal of Building Engineering, 104, 112222.

Juliani, M. A., & Gomes, W. J. D. S. (2021). Optimal configuration of RC frames considering ultimate and serviceability limit state constraints. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, 14(2), e14204.

Kaveh, A., & Ardebili, S. R. (2023a). Optimal design of mixed structures under time-history loading using metaheuristic algorithm. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 67(1), 57-64.

Kaveh, A., Izadifard, R. A., & Mottaghi, L. (2020a). Cost optimization of RC frames using automated member grouping. International Journal of Optimization in Civil Engineering, 10(1), 91-100.

Kaveh, A., Izadifard, R. A., & Mottaghi, L. (2020b). Optimal design of planar RC frames considering CO2 emissions using ECBO, EVPS and PSO metaheuristic algorithms. Journal of Building Engineering, 28, 101014.

Kaveh, A., & Ardebili, S. R. (2021, December). An improved plasma generation optimization algorithm for optimal design of reinforced concrete frames under time-history loading. In Structures (Vol. 34, pp. 758-770).

Kaveh, A., & Ardebili, S. R. (2023b, February). Optimum design of 3D reinforced concrete frames using IPGO algorithm. In Structures (Vol. 48, pp. 1848-1855).

Kaveh, A., & Sabzi, O. (2011). A comparative study of two meta-heuristic algorithms for optimum design of reinforced concrete frames.

Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2012). Seismic Performance Assessment of Buildings Volume 1-Methodology. Rep. No. FEMA P-58-1.

MacGregor, J. G., Wight, J. K., Teng, S., & Irawan, P. (1997). Reinforced concrete: Mechanics and design (Vol. 3). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Marler, R. T., & Arora, J. S. (2004). Survey of multi-objective optimization methods for engineering. Structural and multidisciplinary optimization, 26(6), 369-395.

Mazzoni, S., McKenna, F., Scott, M. H., & Fenves, G. L. (2006). Open system for earthquake engineering simulation (opensees) opensees command language manual. Pacific Earthquake Engineering Research Center, 1-465.

McKenna, F. T. (1997). Object-oriented finite element programming: frameworks for analysis, algorithms and parallel computing. University of California, Berkeley.

Mergos, P. E. (2021). Optimum design of 3D reinforced concrete building frames with the flower pollination algorithm. Journal of Building Engineering, 44, 102935.

Mergos, P. E. (2022). Surrogate-based optimum design of 3D reinforced concrete building frames to Eurocodes. Developments in the Built Environment, 11, 100079.

Mergos, P. E. (2024). Structural design of reinforced concrete frames for minimum amount of concrete or embodied carbon. Energy and Buildings, 318, 114505.

Nebro, A. J., Galeano-Brajones, J., Luna, F., & Coello Coello, C. A. (2022). Is NSGA-II ready for large-scale multi-objective optimization?. Mathematical and Computational Applications, 27(6), 103.

Oluwole Akadiri, P., & Olaniran Fadiya, O. (2013). Empirical analysis of the determinants of environmentally sustainable practices in the UK construction industry. Construction Innovation, 13(4), 352-373.

Paya-Zaforteza, I., Yepes, V., Hospitaler, A., & Gonzalez-Vidosa, F. (2009). CO2-optimization of reinforced concrete frames by simulated annealing. Engineering Structures, 31(7), 1501-1508.

Werner, W., & Burns, J. G. (2012). Quantification and optimization of structural embodied energy and carbon. In Structures Congress 2012 (pp. 929-940).

Zavala, G., Nebro, A. J., Luna, F., & Coello Coello, C. A. (2016). Structural design using multi-objective metaheuristics. Comparative study and application to a real-world problem. Structural and Multidisciplinary Optimization, 53(3), 545-566.

Zitzler, E., & Thiele, L. (2002). Multiobjective evolutionary algorithms: a comparative case study and the strength Pareto approach. IEEE transactions on Evolutionary Computation, 3(4), 257-271.