논문 핵심 요약

- 연구문제

이론적인 RC프레임 최적화 연구는 실제 건설 현장에서 바로 적용하기 어려운 ‘실용성의 문제’를 안고 있다. 특히, 계산이 복잡한 서비스한계상태(SLS) 검토 과정과 시공 단위에 맞지 않는 연속 변수 사용, 기둥 방향과 같은 강성에 중요한 영향을 미치는 ‘형상’변수를 간과하는 점이 주요 한계이다.

- 해결방안

실용성과 계산 효율을 모두 잡은 ‘하이브리드 크기-형상 최적화 프레임워크’를 제안한다.

- 핵심 아이디어

- 계산 효율성 증대: 즉시 시공 가능한 단면 정보를 미리 계산하여 ‘프로젝트별 단면 데이터베이스’를 구축하고, 이를 통해 계산량이 많은 SLS 검토를 주 최적화 과정에서 분리하여 효율을 높힌다.

- 하이브리드 최적화: 단면 크기뿐만 아니라, ‘기둥의 90도 회전’을 독립적인 이진 변수로 취급하여 구조물의 강성을 지능적으로 탐색한다. 이 방식은 단순히 데이터베이스를 확장하는 기존 방식보다 9% 정도 높은 성능을 보였다.

- 방법론

NSGA-II 다중목표 최적화 알고리즘을 사용하여 두 가지 상충하는 목표, 즉 (1)비용과 내재탄소량을 결합한 경제/환경 지표와 (2)구조적 안전성을 나타내는 평균 응력비를 동시에 최소화한다.

- 핵심 기여

최종적으로 경제성, 친환경성, 안전성 사이의 상충 관계를 명확히 보여주는 ‘파레토 최적해’ 집합을 도출한다. 이는 설계자와 건축주가 정량적 근거에 기반하여 프로젝트 목표에 맞는 최적의 설계를 선택할 수 있도록 돕는 실용적인 의사결정 도구를 제공한다.