#1

1. 첫 번째 혁신인 데이터베이스 구축은 그다지 참신하지 않습니다. 이는 이전에 최적화 논문에서 사용된 바 있습니다. 예:

Kaveh A, Mottaghi L, Izadifard R.A. "비프리즘 보를 사용한 철근 콘크리트 프레임의 지속 가능한 설계" Engineering with Computers. https://doi.org/10.1007/s00366-020-01045-4

Kaveh, A., Fahimi-Farzam, M., & Kalateh-Ahani, M. 철골 구조물의 성능 기반 다목적 최적 설계: 비선형 동적 절차. Scientia Iranica, 2015, 22(2), 373-387.

Kaveh, A., Laknejadi, K., & Alinejad, B. 대형 철골 구조물의 성능 기반 다목적 최적화. Acta Mechanica, 2012, 223(2), 355-369. https://doi.org/10.1007/s00707-011-0564-1

2. 설계 코드 제약 조건을 처리하는 데 어떤 소프트웨어를 사용했습니까? 더 설명부탁.

3. NSGA-II에서 매개변수 조절은 어떻게 이루어집니까?

4. 논문 전체에서 코드 적용을 언급할 때, 해당 코드의 발행 연도를 함께 언급해야 합니다. 예: ACI 318-19.

5. 최적 해에 도달하고 종료 기준을 충족할 때까지 해결 과정이 얼마나 걸립니까?

6. 결론에서는 결과를 정량적으로 논의하는 것이 가장 좋습니다.

#2

본 논문은 NSGAII 알고리즘 기반 이산 단면 데이터베이스를 결합한 철근 콘크리트 골조 구조의 다목적 최적화를 위한 계산 프레임워크를 제시합니다.

주제 자체는 적절하고 전반적인 작업 흐름은 명확하게 구성되어 있지만, 본 논문은 상당한 수준의 참신성을 설득력 있게 보여주지는 않습니다.

본 프레임워크의 주요 구성 요소인 이산 단면 데이터베이스, OpenSees 기반 구조 분석, 그리고 NSGAII 최적화는 기존 문헌에 잘 정립되어 있으며, 본 논문은 어떤 측면이 진정한 방법론적 발전을 나타내는지 명확히 제시하지 않습니다. 더욱이, 제시된 증거에 의해 뒷받침되지 않는 다양한 주장들이 지나치게 강렬하게 제시됩니다. 본 연구의 기여도를 제대로 평가하기 위해서는 해당 주제에 대한 실제 과학 문헌의 프레임워크 내에서 실제 혁신에 대한 보다 엄격하고 명확한 설명과 기존 연구와의 명확한 비교가 필요합니다.

위의 고려 사항을 고려하여 본 논문의 대대적인 수정을 권고합니다. 연구의 기여도를 높이고 명확성과 견고성을 향상시키기 위해 다음 사항을 다룰 것을 제안합니다.

1. 149행: 최소화 문제에 대한 파레토 우세의 정의는 부정확합니다(131행에 명시된 바와 같이). 연산자 "≥"와 "">"는 "≤"와 "<"로 대체되어야 합니다. 이러한 불일치는 최적화 배경 섹션의 형식적 정확성을 저해합니다.

2. 2절: MOOP, 파레토 최적화, NSGAII에 대한 배경 섹션은 저널 독자 수를 고려할 때 지나치게 길며, 사례 연구의 구조 모델링에 대한 필수 세부 사항은 대부분 생략되었습니다. 이러한 불균형은 원고의 명확성과 재현성을 저하시킵니다.

3. 식 13: 비용과 CO2 배출량을 단일 목적 함수로 통합하는 것은 상관 분석이나 민감도 연구에서 뒷받침되지 않습니다. 동일한 가중치를 선택한 것은 임의적인 것으로 보이며, 이러한 공식화는 경제적 기준과 환경적 기준 간의 일반적인 상충 관계를 명확하게 탐구하는 데 방해가 됩니다.

4. 방정식 14: 요소별 최대 DCR 값의 평균으로 정의되는 두 번째 목적 함수는 중요한 국부적 요구 사항을 감출 수 있습니다. 저자가 기존에 잘 정립된 다른 지표(예: 최대 또는 백분위수 기반 DCR)를 고려해야 한다고 생각한 이유가 있습니까? 또한, 모든 DCR을 ≤1로 제한하기 때문에 이 목적 함수의 부가가치는 불분명합니다.

5. 섹션 3: 이산 단면 데이터베이스 생성에 대한 설명이 부족합니다. 총 단면 수, 이산화 전략, 기하학적 조합의 적용 범위, 데이터베이스 세분성에 대한 민감도 분석 등 주요 정보가 누락되었습니다.

6. 원고에서는 SLS 검사가 단면 데이터베이스에 내장되어 있다고 명시되어 있지만, 이러한 검증의 대부분은 강성, 경계 조건과 같은 전역 구조 특성에 의존하며 국부 단면 검사만으로는 해결할 수 없습니다.

7. 사례 연구의 OpenSees 모델링은 간략하게만 언급되어 재현성을 크게 제한하며, 요소 유형, 콘크리트 및 강재의 재료 모델, P-Delta 효과 포함, 균열로 인한 강성 감소, 기초 경계 조건에 대한 정보가 없습니다.

8. 사례 연구에 적용된 지진 하중은 비현실적으로 보이며, 방향당 40kN의 기초 전단력(표 7에만 보고됨)은 사례 연구에 사용된 것과 같은 철근 콘크리트 골조에 비해 상당히 낮아 보입니다. 설계 스펙트럼, 토양 범주 또는 위험 수준에 대한 언급은 없습니다.

9. 수치 검증은 8층 건물 하나에 국한되어 있는 반면, 원고에서는 "다양한 경간 길이와 불규칙한 형상을 가진 건물"에 적용 가능하다고 주장합니다. 추가적인 사례 연구 없이는 제안된 프레임워크의 일반성은 입증되지 않습니다.

10. GA 매개변수의 민감도는 주로 제1 목적 함수의 수렴성을 기준으로 평가되며, 다양한 난수 시드에 따른 솔루션 변동성, 파레토 프런트 품질 지표(예: 하이퍼볼륨, 스프레드), 그리고 도출된 솔루션의 강건성은 평가되지 않습니다.

11. 시나리오 A와 B의 비교는 의도적으로 비대칭적인 하중 조건에서 수행되었으며, 이는 컬럼 회전의 효과를 증폭시킵니다. 보고된 "9% 개선"은 추가적인, 덜 맞춤화된 시나리오 없이는 일반적인 것으로 간주될 수 없습니다.

12. 실제 설계 측면은 충분히 다루어지지 않았습니다. 부재 그룹화는 최적화되는 것이 아니라 사용자가 미리 결정하며, 스터럽 간격은 균일하다고 가정합니다. 이러한 단순화는 비용과 성능 모두에 큰 영향을 미치므로 심층적인 논의가 필요합니다.

13. 결론은 제안된 프레임워크의 실질적인 관련성을 강조하지만, 완전한 의사 결정 예시는 제공되지 않았으며, 기존 코드 기반 솔루션과 비교한 최적화된 설계도 제공되지 않았습니다.

14. 주의: 데이터 가용성에 대한 설명은 원고에 제시된 전체 계산 워크플로우와 모순됩니다. 섹션 다 tabase, 비용/CO₂ 매개변수, 그리고 필수 입력 파일(opensees 모델, ga 설정, 난수 시드)은 최소한 독자의 요청 시 제공되어야 합니다.

본 심사자의 의견으로는, 저자들이 이러한 사항들을 만족스럽게 다룰 수 있는 경우에만 원고의 게재가 잠정적으로 결정될 수 있습니다.

#3

본 논문은 크기 및 레이아웃 설계 변수를 고려하여 철근 콘크리트 건물 프레임을 설계하기 위한 최적화 기반 접근법을 제안합니다. 이 문제는 정규화된 총비용과 내재 탄소 지표의 합을 최소화하고 평균 응력비를 최소화하는 다목적 최적화로 공식화됩니다. 비지배 정렬 유전 알고리즘 II(NSGA-II)를 사용하여 문제를 해결하고, OpenSees를 사용하여 구조 분석을 수행했습니다.

본 논문은 전반적으로 체계적이고 잘 작성되었습니다. 흥미로운 연구 주제에 대한 기여를 보여주지만, 충분히 다루어지지는 않았습니다.

제안된 크기-레이아웃 동시 최적화 접근법은 참신할 수 있지만, 기존 문헌에 제시된 접근법의 연구 의의, 발전 또는 개선 사항에 대해서는 논란의 여지가 있습니다. 방법론과 관련하여 몇 가지 설명과 개선이 필요합니다.

수치 예시에 대한 기본적인 정보가 누락되었습니다. 또한, 불필요한 정보를 제거하기 위해 논문의 구성을 수정해야 합니다. 따라서 본 원고의 게재를 권고할 수 없습니다.

몇 가지 일반적인 의견:

1) 두 번째 목적 함수의 근거가 명확하지 않습니다. 저자들은 "… 장기적인 내구성과 사용자 편의성을 향상시키기 위해 보다 보수적인 설계를 목표로 한다면"이라고 언급합니다. 그러나 모든 구조 최적화 문제에서 응력과 변위는 문제 정의 시 고려되어야 합니다. 이는 일반적으로 설계 제약 조건을 통해 고려됩니다. 이러한 제약 조건은 관련 사용성 한계 상태 및 극한 한계 상태 검증을 포괄하도록 적절하게 정의되고 평가되어야 합니다. 따라서 모든 설계 제약 조건을 충족하면서 비용을 최소화하는 최적 해는 내구성이나 사용자 편의성 문제를 야기하지 않습니다. 응력 분포 측정값을 목적 함수로 고려하는 것에 대한 정당성을 독자에게 제공하는 것이 중요합니다.

2) 제목 - "하이브리드"라는 용어는 삭제되어야 합니다. 이 맥락에서 "하이브리드"라는 용어는 하이브리드 최적화 알고리즘을 암시하여 독자를 오도할 수 있습니다. 더욱이, 크기 및 형상 설계 변수와 관련된 문제는 하이브리드 최적화 문제가 아닙니다.

3) 초록, 1페이지, 13행 - 저자들은 "본 연구는 철근 콘크리트(RC) 골조의 이론적 구조 최적화와 실제 현장 시공성 간의 중요한 간극을 메우는 혁신적인 하이브리드 크기-형상 최적화 프레임워크를 제시한다"고 언급합니다. 그러나 본 논문은 설계 변수 정의 또는 최적화 결과 제시 시 철근 상세에 대한 정보를 제공하지 않으므로, 이러한 주장은 정확하지 않습니다. 철근 상세는 철근 콘크리트 구조물 시공에 필수적입니다.

4) 1998년 문헌 검토 논문(Sarma, K. C., & Adeli, H. (1998). Cost Optimization of Concrete Structures. Journal of Structural Engineering, 124(5), 570-578. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1998)124:5(570))은 철근 콘크리트 구조물을 최적화할 때 거푸집 비용을 고려하는 것의 중요성을 강조합니다. 따라서 이 최적 설계 문제를 적절히 해결하기 위해서는 거푸집 비용을 고려해야 합니다. 또한, 이 참고문헌을 원고에 추가해야 합니다.

5) 2페이지, 39행 - 정확성을 높이기 위해 문장을 수정해 주십시오. 지진은 외력이 아닙니다.

6) 4페이지, 109행 - 수정해 주십시오. "철근 콘크리트 모멘트 저항 골조"는 기본적으로 모멘트 저항 골조이므로 언급할 필요가 없습니다.

7) 2절은 삭제해야 합니다. 최적화 알고리즘을 설명할 때 2.1절과 2.2절은 3.4절로 이동해야 합니다. 이 절들은 이미 알려진 알고리즘을 참조하므로 핵심 내용만 간략하게 설명해야 합니다. 2.3절의 내용은 일반적인 상식에 부합하며 관련 정보를 제공하지 않으므로 거의 모두 삭제해야 합니다.

8) 표 2 - 콘크리트 압축 강도 값이 실무에서 일반적으로 사용되는 값과 일치하는 경우 수정하거나 명확히 하십시오.

9) 3.2.1절 및 3.2.2절 - 철근 배율로부터 철근 상세를 계산하는 방법에 대한 정보를 독자에게 제공하는 것이 적절할 것입니다.

10) 3.3.2절 - 설계 변수를 나타내는 그림이 누락되었습니다.

11) 17페이지, 422행 - "무게"가 명시되지 않았습니다.

12) 17페이지, 식 14 - "DCR"이 정의되지 않았습니다.

13) 표 4 - 보 처짐의 SLS는 단순화된 검토를 기반으로 합니다. 또한, 콘크리트의 시간 의존적 효과에 대해서는 언급되지 않았습니다. 이러한 문제는 다른 저자의 이전 연구와 비교할 때 제안된 접근 방식의 한계에 해당하므로 수정되어야 합니다.

14) 20페이지, 478행 - 저자들은 "모든 하중 조합에 대한 정적 해석 수행"을 언급합니다. 그러나 지진 작용도 고려한다고 명시합니다. 이를 명확히 하고 해석에서 지진 작용이 어떻게 고려되었는지에 대한 정보를 제공합니다.

15) 본 원고는 모델링 및 구조 해석에 관한 기본 정보가 부족합니다. 이러한 정보가 없으면 제안된 접근법과 그 결과를 적절하게 평가할 수 없으며, 결과를 재현할 수 없습니다. 몇 가지 문제점은 다음과 같습니다.

a) 하중 조건 및 하중 조건 개수에 대한 세부 정보가 누락되었습니다.

b) 유한 요소 유형, 요소 개수, 절점 개수 및 구조 해석 유형에 대한 세부 정보가 누락되었습니다.

c) 그림 7에 나타난 지진력 계산 방법에 대한 정보가 제공되지 않았습니다.

d) 바닥 하중이 보에 작용하는 방법에 대한 세부 정보가 누락되었습니다.

e) 자중 및 중첩 자중과 같은 고정 하중은 위치가 가변적이지 않으므로, 이러한 하중에는 체커보드 패턴을 적용해서는 안 됩니다.

16) 4절 - 알고리즘에서 사용하는 탐색 과정의 무작위성을 고려할 때, 최적화 결과는 통계적으로 분석해야 합니다. 수행된 독립 실행 횟수에 대한 정보는 제공되지 않았습니다. 5절에서 저자들은 "세 번의 독립적인 최적화 시행"을 언급합니다. 세 번의 시행만이 통계적으로 유의미하지 않습니다.

17) 4절, 그림 8 - "1점" 교차가 최선의 전략인지는 논쟁의 여지가 있습니다. 100개 이상의 세대를 고려한다면 어떻게 될까요?

18) 4.4절, 표 9 - 결과는 얻어진 최적화 해에 대한 정보를 거의 제공하지 않습니다. 단면 크기만 명확하게 표시되어 있지만, 독자는 이것이 보에 해당하는지 기둥에 해당하는지 알 수 없습니다. "0"과 "1" 값과 기둥 방향 사이의 대응 관계는 무엇입니까? 종방향 및 전단 철근은 무엇입니까? 콘크리트 압축 강도는 얼마입니까?

19) 4.4절 - 그림 15에 제시된 결과는 본문에서 분석되지 않습니다.

20) 최적화 문제를 푸는 데 필요한 계산 시간을 독자에게 제공하는 것이 중요합니다.

21) 원고는 전반적으로 잘 작성되었지만, 불필요한 형용사의 과도한 사용을 피하기 위해 세심한 수정이 필요합니다. 몇 가지 예: "rigorous"(19페이지); "excellent"(26페이지); "notably"(33페이지).