[연구 요약 보고서] RC 프레임 최적화를 위한 하이브리드 치수-형상 프레임워크

1. 서론 (Introduction)

- 연구 배경: 학술적 최적화 알고리즘과 실제 건설 현장의 시공성 사이의 간극 존재. 특히 RC 프레임 설계는 경제성, 안전성, 탄소 중립성을 동시에 고려해야 하는 복잡한 다목적 최적화 문제(MOOP)임.

- 기존 연구의 한계: 연속 변수 가정으로 인한 이산적 시공성 결여, 철근 배근의 비현실성, 기둥 회전 등 형상 변수 배제, 최적화 루프 내 과도한 사용성 검토로 인한 계산 효율 저하.

- 연구 목적: 실질적 시공성과 계산 효율성을 보장하는 하이브리드 치수-형상 최적화 프레임워크 제안.

2. 이론적 배경 (Theoretical Background)

- 다목적 최적화 및 파레토 최적: 상충하는 목적 함수들 사이의 균형점을 찾는 파레토 최적해 집합 도출을 목표로 함.

- NSGA-II 알고리즘: 빠른 비지배 정렬(Fast Non-dominated Sorting), 혼잡도 거리(Crowding Distance), 엘리트주의(Elitism) 전략을 통해 수렴성과 다양성을 동시에 확보하는 표준 알고리즘 활용.

- 강도설계법(SDM) 및 제약 조건: ACI 318 및 ASCE 7 규정에 근거하여 극한한계상태(ULS)와 사용성한계상태(SLS)를 최적화의 제약 조건으로 설정.

3. 제안된 최적화 프레임워크 (Proposed Framework)

- 2단계 프로세스:

  - Stage 1 (DB 구축): 프로젝트 전용 이산 단면 데이터베이스를 사전 구축하여 계산 집약적인 사용성 검토를 최적화 루프에서 분리.

  - Stage 2 (최적화): Python(DEAP)과 OpenSees를 연동하여 NSGA-II 기반 최적화 수행.

- 핵심 혁신 요소:

  - 하이브리드 변수: 단면 치수(Size)와 기둥의 90도 회전 상태(Shape, 이진 변수)를 독립 설계 변수로 취급.

  - 제약 조건 관리: '제약 조건 지배 원리(Constraint-Dominance Principle)' 및 공학적 근거에 기반한 정규화된 위반 점수(CV score) 도입.

4. 수치 예제 및 결과 분석 (Numerical Example & Results)

- 대상 구조물: 불규칙한 평면을 가진 8층 3D RC 모멘트 골조.

- 주요 결과:

  - 파레토 프런트 도출: 경제·환경 지표(Cost-Carbon)와 구조적 보수성(Stress Ratio) 사이의 명확한 반비례 관계 확인.

  - 해석적 유효성: 도출된 모든 최적해는 층간 변위 및 최상층 변위 제약 조건을 만족하였으며, 특히 풍하중이 단면 결정의 주요 인자로 작용함.

  - 대표 해 분석: 경제적 해(Sol #1)는 재료 활용도를 극대화(응력비 0.95 육박)하는 반면, 보수적 해(Sol #23)는 높은 안전 마진을 유지함.

5. 토론 및 검증 (Discussion & Validation)

- 알고리즘 신뢰성: 독립적인 3회 반복 실험 결과, 최종 목적 함수 값의 편차가 2.1% 이내로 매우 높은 일관성과 재현성 입증.

- 하이브리드 방식의 우월성: 기둥 회전을 별도 변수로 분리한 방식이 단순히 단면 DB를 확장한 방식보다 최적화 성능이 9% 이상 향상됨을 정량적으로 검증.

- 의사결정 지원: 정량화된 파레토 프런트를 통해 건축주와 설계자 간의 합리적인 비용-성능 타협 가능.

6. 결론 및 향후 과제 (Conclusion)

- 연구 성과: 시공 가능한 단면 기반의 하이브리드 최적화 모델 구축 및 구조적 보수성과 경제성 간의 트레이드오프 정량화.

- 한계점 및 향후 연구: 균일한 스터럽 간격의 최적화 필요, 철근 정착/이음 및 거푸집 비용의 상세 모델링, 부재 그룹화 전략의 자동화 연구 예정.